ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа для управления работы стиральной машины.

Область применения: стиральные машины нового поколения (2020+) с загруженностью до 7кг., потреблением до 1000 Вт/ч.

Программа должна управлять всеми частями стиральной машины (насосом, двигателем, барабаном и т.д.).

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Выданное задание в рамках курса «Программная инженерия». Данный документ утвержден

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Программа должна обеспечивать управление пользователем выполнения выбранных(из возможных) циклов стирки, полоскания, отжима.

Программа рассчитана на круглосуточное использование в бытовых условиях пользователем через соответствующую панель с кнопками.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

Программа должна иметь следующие функции:

Вкл./Выкл.; Пауза/Старт; регулирование температуры (от 20 до 100°C); выбор режима функционирования: “Шерсть”, “Хлопок”, “Синтетика”, “Слив/отжим”;  автоматическую блокировку люка во время работы режима стирки ; автоматическое взвешивание  одежды и контроль перегруженности; звуковые сигналы при нажатии кнопок в виде короткого (0.5-1 с.) пищания, завершении работы выбранного режима функционирования в виде проигрывания недолгого (5-10 с.) музыкального звука; отображение на экране текущей выбранной температуры в числовом формате и градусах цельсия, оставшегося времени отработки выбранного режима функционирования в числовом формате часов и минут, при появлении ошибки ее кода; автоматический контроль с датчиков уровня воды, слива воды.

Программа должна обеспечивать устойчивое функционирование при исправной технической части стиральной машины, иметь время восстановления до 10с., после чего продолжение работы с момента завершения,  запускать автоматическую самодиагностику, при обнаружении неисправности остановить текущий работающий цикл, заблокировать запуск до исправления неисправности, выдать ошибку на экране и воспроизвести звук.

Программа должна иметь следующие условия эксплуатации:

Иметь окружающую температуру воздуха от -5°C до +40°C, относительную влажность воздуха до 80%, напряжение питания 220±10В. Обслуживание должно обеспечиваться соответствующим квалифицированным по бытовым приборам персоналом при помощи кода ошибки на экране.

Программа должна иметь следующую аппаратную часть:

Микроконтроллер STM 32бит или аналоги, обработчик кнопок с панели, датчики  температуры и уровня воды, объем flash-памяти от 64Кбайт и